附件1:

房屋市政建筑工程汛后复工安全检查重点

一、房屋建筑工程

各房屋市政建筑工程施工项目复工前要认真开展人员安全教 育培训，重点抓好深基坑、起重机械设备、临建板房、脚手架及 模板工程、临时用电等方面的检查和隐患排查整改，确保施工现 场设备设施和施工环境处于安全状态。

（一）基坑施工方面

1、立即联系基坑监测单位对深基坑及基坑周边建筑、道路 等进行监测和安全巡视，及时掌握基坑支护体系安全状况，编制 加固方案；

2、按照方案及时有序抽排坑底积水，做好地表、坑外地下

水位及房屋检测，并与原始数据进行对比，在抽排积水的同时加 密监测点及监测频率，及时检查观（监）测基坑边坡的稳定性， 出现滑移、开裂等征兆的，立即按照预案釆取加固措施，并加强 跟踪监测，确保基坑及周边建筑物、道路、管线的安全；

3、	对坑边的防护栏杆等防护设施要进行加固，确保满足防 护要求；

4、	对已经出现垮塌或滑移的基坑，不得盲目施工加固，施 工总承包单位要组织有关专家编制专项加固方案，超过一定规模 的深基坑或存在重大危险的基坑加固方案必须经过专家论证，科

学组织施工加固。

（二）	机械设备方面

1、	要对塔吊、施工升降机等起重设备基础进行全面检查，及时排除积水；

2、	要检查紧固地脚螺栓、标准节螺栓、附墙装置等各类结构 连接件和锚固件，特别是要检查与主体结构的附着装置，确保连 接锚固安全可靠；

3、	设备基础发生不均匀沉降、塔身发生倾斜，超过极限数值 的要立即划定安全警戒范围，禁止无关人员进入，编制拆除方案, 科学组织拆除。

4、	在设备使用前，必须进行联合验收和试运行并出具联合检

查验收报告。

（三）	架体和安全防护方面

1、	脚手架、支架基础受雨水浸泡发生严重沉降的，要立即进 行加固，确保基础承载能力满足要求。

2、	检查脚手架连墙件、扫地杆、剪刀撑等，发现松脱、损坏 的应重新拧紧或更换；

3、	检查脚手架、支架主要杆件垂直度是否满足规范要求，出 现垂直度超差的架体，要立即进行加固或拆除；

4、	检查架体防护栏杆、脚手板和密目安全网（钢板网）等，

有松脱、滑移或破损的，应重新绑扎固定或更换；

5、	检查施工现场安全防护棚、楼梯楼层临边和洞口防护等各 类防护设施是否满足规范要求，存在防护缺失的，要立即修复补

充到位。

（四）	临时用电方面

1、	对临时用电系统要进行全面检查，包括进行接地电阻及绝 缘电阻等测试，受雨淋或浸泡的电箱不得直接投入使用；

2、	要严格检查电缆电线绝缘是否完好，检查接线是否松动, 做好线路绝缘防护，严禁拖地浸泡在水中；

3、	在电箱使用前，要做好各级漏电保护器的试跳记录，发现 损坏的，应及时更换。

4、	检查施工现场各类机械设备、整体提升架、电动吊篮等设 备设施的电气控制装置是否符合安全使用要求，存在问题的，一 律不得投入使用。

（五）	临建设施方面

1、	要对施工现场临建设施进行全面检查，特别是对临山临 水或邻近基坑等的临时设施基础和结构安全进行检查；

2、	办公区、生活区板房以及现场操作棚等各类临时建筑局 部受损轻微的，进行必要的修补后经重新安全验收合格方可投入 使用，受损严重的，修复需经结构安全检查合格后使用或拆除重 建。

3、	对现场围挡特别是临街、临基坑围挡进行全面检查加固。

二' 市政工程方面

一、轨道交通工程复工检查要点

1、深基坑复工前检查要点

（1）勘察、设计、施工、监理、检测等单位复工前进行联

合会审，充分进行科学论证，依据第三方检测数据，重新对深 基坑支护、降水、施工环境进行评测，对施工方案进行评估；

(2)受降雨影响较大、进水浸泡时间较长、内外环境变化

较大的深基坑需要重新组织专家论证或修改施工方案；

- 检查基坑周边建筑物、基坑侧壁是否出现裂纹等异

常；对基坑支护采用锚杆(索)的要进行拉拔试验，对支护采 用钢支撑的重新对连接、防滑移、防坠落、预应力等进行检查 或维护；	：

- 强化第三方监测，加强对观(监)测点的保护，增加 观察次数，合理分析监测数据。

2、盾构法隧道复工前检查要点

- 对盾构机的主要工作系统，包括液压系统、集中润滑 系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封系统重新进行测试或 检测；

- 对始发与接收井端头进行检查或加固，重新检查洞门 掌子面钻孔地质情况以及洞门密封情况；对反力架和托架受力 重新进行验算，确认反力架和托架安装可靠；检查负环管片限 位固定情况；

- 检查隧道内安全警示标示情况，配齐超速或限速标 志，检查车辆连接情况、保险链使用情况及防溜车措施等；

「 (4)检查补齐洞门及联络通道应急抢险物资配备情况，检 查负环、联络通道管片是否存在渗漏或掉渣现象；检查机械通 风设备情况，风管是否存在破损、漏风、吊挂不平直、新鲜风 量不足情况；

- 检查有害毒气检测装置使用情况，重新进行有害气体 检测；检查特殊地层瓦斯等超标时的报警装置使用情况等。

3、矿山法隧道复工前检查要点

- 检查特殊地质地段、有毒气体地层、穿越既有轨道线

(建筑物)、降水、洞口、横通道、竖井或正洞连接处、非标 准段采取高支模施工等处专项施工方案和工程现场作业情况， 发现情况变化较大的应重新进行验算和编写；

- 检查超前支护、加固和保护地下管线，加强洞内降水、 排水管理，检查地面洞口防水、排水系统工作情况，清理排水 沟异物，检查掌子面、路面积水情况；

- 检查或加固洞口边坡落物措施，检查横通道、竖井和 正洞连接处情况；

(4)对爆破器材进行重新检查，防止受潮等情况；检查起

爆设备和检测仪表，发现问题要重新标定；

- 重新对二次衬砌模板台车稳定性进行验算，检查工作 平台、扶手、栏杆、人行梯；移动时指挥设备、电线、管路撤 除及保护情况。

- 重新检查所有监测点，对重要管线、建筑物、既有轨 道线路等加强监测预报。

• 4、架桥机复工前检查要点

(1)对架桥机使用环境进行重新评测，发现变化较大的， 应重新编写方案或组织进行验算；

- 检查架桥机结构件联接螺栓、焊接焊缝；

- 检查动力装置安装情况,与底架联接和工作机构的连 接管路情况；

- 检查接地装置，避雷设施和电气绝缘情况；

- 对架桥机的运载、行走、提升、支承托架进行重载试 验。

(轨道交通工程使用的脚手架、高支模、临时用电、起重设 备复工检查要点参考房建部分)

(二)市政(道路、桥梁、装修等)工程复工检查要点

1、	道路等市政工程开挖的沟槽、管沟要重新进行检测或评 估，重点检查沟槽放坡情况、沟槽周边堆载情况、现场围护围挡 使用情况等；在电力、通信、燃气管线2m范围内及给水排水管道 Im范围内土方作业时，作业保山了解管线具体位置及走向，设置 专人监护防止挖断管线；

2、	市政工程顶管、暗控作业中地下有限空间要坚持“先通 风、再检测、后作业”原则及作业前审批制度，作业前检查配备 符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备及个 人防护用品；重新对有限空间检测气体，气体应包含氧气、可燃 气、硫化氢、一氧化碳等；检测仪器应釆集地下有限空间上部、 中部、底部等不同位置；氧气含量低于19. 5%或超过23. 5%的以及 有毒有害、易燃易爆超过国家标准的，严禁作业。

3、	重新检查顶管作业中工作井使用情况，检查井壁支护情 况以及承受顶管推进后坐力情况；检查后背墙使用情况，与掘进 轴线保持垂直情况；重新对顶管设备、配备设备和辅助系统进行 验收；检查有毒有害气体检测报警装置；

4、	门式起重机等大型机械设备要组织全面检查，主要检查 地基基础情况，沉降以及排水情况；机身整体结构、螺杆、螺丝 紧固情况；检查电线老化破损情况，接触器、开关按钮、断电器、 接地、接零情况；检查吊钩、滚筒保险装置情况；检查起重限位、 重量限位、高度限位、运行行程等安全限位装置灵敏可靠情况； 检查非自动复位型紧急断电开关灵敏可靠情况；检查避雷装置情 况;检查起重机金属结构和所有电气设备系统金属外壳接地情况；

5、	检查施工栈桥与作业平台承力主体结构构件、连接件扭 曲和侧弯变形情况，对于严重超标的挠度、严重锈蚀剥皮等情况 及时停止使用；检查墩柱柱身垂直度和柱顶偏移值，垂直度偏差 应不大于其高度的1/500,柱顶偏移值不大于50mm。

（市政工程中使用的深基坑、脚手架、高支模、临时用电、 起重设备复工检查要点参考房建部分）

三' 卫生防疫方面

1、	要对涉水的施工现场生活区特别是食堂、厕所、淋浴房 等生活设施进行全面消毒，严禁使用雨水浸泡的食品或腐烂变质 食品，确保食堂食品和生活用水安全卫生；

2、	要按照国家和省住建厅有关要求持续做好施工现场疫情 防控和劳动保护工作，确保施工人员的身体健康。

3、	注意环境卫生，做好生产、生活垃圾清理，定时进行环境卫生消杀。